LAPORAN KERJA PRAKTEK ANTARES TELKOM

SMARTQUARIUM

Raymond Tirta, Kafin Mufid

Fisika ITB 2017

- Latar Belakang

Pada awalnya, kami berpikir untuk membuat aquascape dikarenakan dengan pembuatan aquascape ini harapan kedepannya, aquascape tersebut dapat menjadi cuci mata dan penenang hati saat sedang stress bekerja di kantor. Dengan melihat tumbuhan dan hewan dalam sebuah aquarium dapat menenangkan hati. Sehingga kami berpikir untuk membuat aquascape serta membuat alat monitoringnya juga agar jika pada hari libur, semua parameter tetap dapat terukur dan menyala.

Aquascape adalah seni bercocok tanam dalam air untuk mengatur dan mendekorasi sebuah set dari elemen natural seperti tumbuhan air, batu, kayu, substrat, dan fauna dalam air. Pada dasarnya, aquascape dapat berjalan dengan baik jika kita dapat memperhatikan parameter air dengan baik seperti suhu, total dissolved solids (TDS), pH, turbidity, dan lain sebagainya. Di mana dari parameter tersebut, maka fauna dan flora yang ada dalam tank aquascape juga akan senang dan dapat bertumbuh sesuai aslinya. Setiap tumbuhan dan hewan dalam aquascape mempunyai parameter sendiri dengan rentang suhu antara 21-29OC, TDS untuk soft water berkisar antara 50-200 ppm, turbidity baik di kisaran 1-500 NTU, dan terakhir pH kisaran 6 – 7,5.

Kami merancang sebuah alat di mana alat tersebut dapat membaca TDS, suhu, pH dan turbidity, kemudian merancang aplikasi yang dapat mengatur parameter tersebut, dan mengaplikasikan parameter tambahan seperti nyala lampu dan kipas pada aplikasi tersebut. Kami juga merancang web design sederhana untuk pengukuran dan untuk mengatur parameter. Tetapi kemudian kami tidak menggunakan pH sensor meter dikarenakan pH meter tidak bisa mengukur bersamaan dengan adanya TDS meter. Maka dalam hal ini kami mengukur pH secara manual, dan menggunakan TDS. \

- Teori Dasar

Aquascape adalah seni bercocok tanam dalam air untuk mengatur dan mendekorasi sebuah set dari elemen natural seperti tumbuhan air, batu, kayu, substrat, dan fauna dalam air. Setelah akuarium menjadi bagian dari rumah, maka akuarium tersebut dapat saja menjadi kebanggaan dan masuk ke bahasan percakapan sehari hari. Pembuatan aquascape ini juga dapat membuat kita kreatif, imaginatif, dan mempunyai artistic yang besar. Selain menumbuhkan aspek dari hortikultura akuatik, dapat melibatkan physiology, pemangkasan, ekologi dan pemeliharaan akuarium juga menyiratkan aspek desain dan tata letak dari aquascape.

Total Dissolved Solids atau biasa juga di sebut TDS adalah sebuah parameter air di mana TDS mengindikasikan general hardness (GH), kesadahan (KH), nitrat, nitrit, ammonia, dsb. TDS meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur TDS dalam satuan part per million (ppm). Konsentrasi TDS yang tinggi dapat mengurangi kejernihan air dan mengurangi fotosintesis pada tumbuhan dalam air, juga dapat memperlihatkan banyak racun dan logam yang menyebabkan temperature meningkat. TDS yang baik untuk ikan beragam ada yang mendekati nol TDS, sampai 300-400 ppm TDS. Dapat terbilang TDS = GH + KH + nitrat + nitrit + klorin +komponen lain.

Nitrat dan nitrit dalam akuarium yang baik adalah nol, dan bisa ditoleransi sampai 40 ppm. Klorin yang baik adalah 0 ppm. Kemudian GH adalah kombinasi dari ion magnesium dan kalsium yang ditemukan di air. GH beragam tergantung penggunaan flora dan fauna pada aquarium. Sedangkan KH yang baik berkisar antara 120-180 ppm pada air jernih.

Turbidity adalah pengukuran kekeruhan dalam air, di mana parameternya tergantung kejernihan dari air. Air yang tidak jernih, dapat membuat aquarium sulit di lihat, dan mengganggu pandangan mata. Air yang keruh dapat dibersihkan dengan peggunaan filter dan juga alat bantu lainnya seperti eachem clarity, atau microbe-lift clarifier plus freshwater, dan sebagainya. Turbidity disebabkan oleh partikel yang tertangguhkan dan seringkali disebabkan oleh partikel substrat dan apapun yang berada di bawah tank oleh ikan atau saat dekorasi tank.  Parameter yang baik untuk turbidity aquarium adalah di kisaran 1-600 satuan turbidity.

Adapun sensor-sensor yang digunakan pada alat ini adalah DS18B20 sensor suhu, gravity: TDS analog meter, dan gravity: Turbidity meter. Kemudian digunakan relay 2 channel untuk kipas serta lampu, dan menggunakan mikrokontroller ESP32.

- Skema dan Coding

Adapun skema rangkaian sebagai berikut

Gambar 1. Gambar skema rangkaian.

Sedangkan, kodingan Arduino adalah sebagai berikut.

#include <DallasTemperature.h> #include "time.h" #include <AntaresESP32HTTP.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); #define PinSuhu 32 //digital #define PinTDS 34 //analog #define PinPH 39 //analog #define PinTurbidity 35 //analog #define PinLampu 33 //IN1 #define PinKipas 25 //IN2 #define I2C_SDA 22 #define I2C_SCL 26 OneWire oneWire(PinSuhu); DallasTemperature sensorSuhu(&oneWire); #define offsettds 0.5 #define VCC 3.3 #define ADCResolution 4096 #define SCOUNT 10 //sum of sample poin for TDS #define pHLength 10 //sum of sample poin for pH #define tempLength 10 // sum of sample poin for temp #define turbidityLength 10 // sum of sample poin for turbidity #define Offset 0.00 #define turbidityOffset -0.7 const char *ntpServer = "pool.ntp.org"; const long gmtOffset_sec = 7 * 3600; const int daylightOffset_sec = 0; int relaytime_hour; int relaytime_min; int analogBuffer[SCOUNT]; int analogBufferTemp[SCOUNT]; int analogBufferIndex = 0, copyIndex = 0; float avgV = 0, TDSValue = 0, tempSet = 25; int pHArray[pHLength]; int pHArrayIndex = 0, tempArrayIndex = 0, turbidityArrayIndex = 0; int tempArray[tempLength]; int turbidityArray[turbidityLength]; #define samplingInterval 200 #define printInterval 8000 const char *ACCESSKEY = "38727ec4c4a0a1aa:7de4a820d4d6c54c"; // Ganti dengan access key akun Antares anda const char *WIFISSID = "LAB IOT Dev 5GHz"; // Ganti dengan SSID WiFi anda const char *PASSWORD = "labiot2018"; // Ganti dengan password WiFi anda const char *projectName = "testingkafin1"; // Ganti dengan application name Antares yang telah dibuat const char *sendName = "espsend"; // Ganti dengan device Antares yang telah dibuat const char *subName = "espreceive"; const unsigned long publishdelay = 60000; const unsigned long subscribedelay = 15000; const unsigned long samplingdelay = 100; const unsigned long dataprocessdelay = 1000; const unsigned long rtcdelay = 36E5; const unsigned long lampudelay = 15000; const unsigned long kipasdelay = 5000; unsigned long publishtime = publishdelay; //tunggu sampling sebelum kirim data pertama unsigned long subscribetime = subscribedelay; //inisiasi dilakukan di setup unsigned long samplingtime; unsigned long dataprocesstime = dataprocessdelay; //tunggu sampling sebelum diprocess unsigned long rtctime = rtcdelay; //inisiasi dilakukan di setup unsigned long lamputime; unsigned long kipastime; float pHValue, voltagePH, voltageTB, turbidityValue, tdsValue, tempValue, tempNow; AntaresESP32HTTP antares(ACCESSKEY); struct tm timeinfo; //nilai awal default float pHset = 6.5; int temperatureset = 25; int relayontime = 900; int relayofftime = 1500; int relayontime_hour = relayontime / 100; int relayontime_min = relayontime && 100; int relayofftime_hour = relayofftime / 100; int relayofftime_min = relayofftime && 100; void publishdata() { // Tambahkan variabel ke penampungan data sementara antares.add("temperature", tempValue); antares.add("pH", pHValue); antares.add("turbidity", turbidityValue); antares.add("tds", tdsValue); // Publish data ke database Antares dan juga broker MQTT Antares antares.send(projectName, sendName); } void subscribedata() { antares.get(projectName, subName); // Mendapatkan data individu pHset = antares.getFloat("pH"); temperatureset = antares.getInt("temperature"); relayontime = antares.getInt("ON"); relayofftime = antares.getInt("OFF"); relayontime_hour = relayontime / 100; relayontime_min = relayontime && 100; relayofftime_hour = relayofftime / 100; relayofftime_min = relayofftime && 100; Serial.println(pHset); Serial.println(temperatureset); Serial.println(relayontime); Serial.println(relayofftime); } void setup() { Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL); Serial.begin(115200); // Buka komunikasi serial dengan baudrate 115200 lcd.init(); // Print a message to the LCD. lcd.backlight(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Powering on..."); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Please wait"); lcd.setCursor(0, 2); antares.setDebug(true); // Nyalakan debug. Set menjadi "false" jika tidak ingin pesan-pesan tampil di serial monitor antares.wifiConnection(WIFISSID, PASSWORD); // Mencoba untuk menyambungkan ke WiFi while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); sensorSuhu.begin(); //setup sensor suhu pinMode(PinTurbidity, INPUT); //setup pin turbidity pinMode(PinTDS, INPUT); //setup pin tds pinMode(PinLampu, OUTPUT); pinMode(PinKipas, OUTPUT); //inisialisasi variabel Serial.println("getting the bloody time, one moment"); while (!getLocalTime(&timeinfo)) { Serial.print("."); configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer); delay(500); } subscribedata(); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("T"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("pH"); lcd.setCursor(7, 0); lcd.print("TB"); lcd.setCursor(7, 1); lcd.print("TDS"); } void loop() { if (millis() - subscribetime > subscribedelay) //get newest parameter { subscribetime = millis(); subscribedata(); } if (millis() - publishtime > publishdelay) //publish data { publishtime = millis(); publishdata(); } if (millis() - samplingtime > samplingdelay) //sampling { samplingtime = millis(); //masukkin index pH pHArray[pHArrayIndex++] = analogRead(PinPH); if (pHArrayIndex == pHLength) pHArrayIndex = 0; //masukkin index Temp tempArray[tempArrayIndex++] = ambilSuhu(); if (tempArrayIndex == tempLength) tempArrayIndex = 0; //masukkin index turbidity turbidityArray[turbidityArrayIndex++] = analogRead(PinTurbidity); if (turbidityArrayIndex == turbidityLength) turbidityArrayIndex = 0; //masukkin index tds analogBuffer[analogBufferIndex++] = analogRead(PinTDS); if (analogBufferIndex == SCOUNT) analogBufferIndex = 0; } if (millis() - dataprocesstime > dataprocessdelay) //data processing { dataprocesstime = millis(); //masukkin index pH voltagePH = averagearray(pHArray, pHLength) * VCC / ADCResolution; pHValue = 3.5 * voltagePH + Offset; //masukkin index Temp tempValue = ambilSuhu(); //masukkin index turbidity voltageTB = (averagearray(turbidityArray, turbidityLength) * 1.515 * VCC / ADCResolution) + turbidityOffset; turbidityValue = -1120.4 * voltageTB * voltageTB + (5742.3 * voltageTB) - 4352.9; //setting for tds tdsValue = calculatetds(); float tdsv = tdsValue / 10; Serial.print("temp is "); Serial.println(tempValue); Serial.print("turbidity is "); Serial.print(turbidityValue); Serial.print(" voltage is "); Serial.println(voltageTB); Serial.print("tds is "); Serial.println(tdsValue); lcddisplay(); } if (millis() - lamputime > lampudelay) //cek lampu { lamputime = millis(); if (checkshouldon()) digitalWrite(PinLampu, LOW); else digitalWrite(PinLampu, HIGH); } if (millis() - kipastime > kipasdelay) //cek kipas { kipastime = millis(); if (tempValue > temperatureset) digitalWrite(PinKipas, LOW); else digitalWrite(PinKipas, HIGH); } if (millis() - rtctime > rtcdelay) //sinkronisasi NTP { rtctime = millis(); configTime(gmtOffset_sec, daylightOffset_sec, ntpServer); } } float calculatetds() //function for calculating tds { for (copyIndex = 0; copyIndex < SCOUNT; copyIndex++) analogBufferTemp[copyIndex] = analogBuffer[copyIndex]; float averageVoltage = getMedianNum(analogBufferTemp, SCOUNT) * (float)VCC / ADCResolution; // read the analog value more stable by the median filtering algorithm, and convert to voltage value float compensationCoefficient = 1.0 + 0.02 * (tempValue - 25.0); //temperature compensation formula: fFinalResult(25^C) = fFinalResult(current)/(1.0+0.02*(fTP-25.0)); float compensationVolatge = averageVoltage / compensationCoefficient; //temperature compensation float result = (133.42 * compensationVolatge * compensationVolatge * compensationVolatge - 255.86 * compensationVolatge * compensationVolatge + 857.39 * compensationVolatge) * 0.5; //convert voltage value to tds value return result; } float ambilSuhu() //function for getting temp { sensorSuhu.requestTemperatures(); float suhu = sensorSuhu.getTempCByIndex(0); return suhu; } int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen) //getmedian { int bTab[iFilterLen]; for (byte i = 0; i < iFilterLen; i++) bTab[i] = bArray[i]; int i, j, bTemp; for (j = 0; j < iFilterLen - 1; j++) { for (i = 0; i < iFilterLen - j - 1; i++) { if (bTab[i] > bTab[i + 1]) { bTemp = bTab[i]; bTab[i] = bTab[i + 1]; bTab[i + 1] = bTemp; } } } if ((iFilterLen & 1) > 0) bTemp = bTab[(iFilterLen - 1) / 2]; else bTemp = (bTab[iFilterLen / 2] + bTab[iFilterLen / 2 - 1]) / 2; return bTemp; } double averagearray(int *arr, int number) //averaging stuff { int i; int max, min; double avg; long amount = 0; if (number <= 0) { Serial.println("Error number for the array to avraging!/n"); return 0; } if (number < 5) { //less than 5, calculated directly statistics for (i = 0; i < number; i++) { amount += arr[i]; } avg = amount / number; return avg; } else { if (arr[0] < arr[1]) { min = arr[0]; max = arr[1]; } else { min = arr[1]; max = arr[0]; } for (i = 2; i < number; i++) { if (arr[i] < min) { amount += min; //arr<min min = arr[i]; } else { if (arr[i] > max) { amount += max; //arr>max max = arr[i]; } else { amount += arr[i]; //min<=arr<=max } } //if } //for avg = (double)amount / (number - 2); } //if return avg; } bool checkshouldon() //check based on time if it should on { bool checkonhour; bool rollover; //periksa rollover if (relayontime_hour < relayofftime_hour) rollover = false; //periksa jam else if (relayontime_hour = relayofftime_hour && relayontime_hour < relayofftime_hour) rollover = false; //periksa hingga menit else rollover = true; if (!getLocalTime(&timeinfo)) { Serial.println("Failed to obtain time"); return false; } Serial.println(&timeinfo, "%A, %B %d %Y %H:%M:%S"); //cara 1 /* if (rollover) { //jika rollover if (timeinfo.tm_hour > relayontime_hour) checkonhour = true; //periksa jam saja sebelum roll else if (timeinfo.tm_min > relayontime_min && timeinfo.tm_hour == relayontime_hour) checkonhour = true; //periksa jika jam sama dgn on time else if (timeinfo.tm_hour < relayofftime_hour) checkonhour = true; //periksa jam saja setelah roll else if (timeinfo.tm_min > relayofftime_min && timeinfo.tm_hour == relayontime_hour) checkonhour = true; //periksa jika jam sama dgn off time else checkonhour = false; } else { if (timeinfo.tm_hour > relayontime_hour && timeinfo.tm_hour < relayofftime_hour) checkonhour = true; //periksa jam saja else if (timeinfo.tm_min > relayontime_min && timeinfo.tm_hour == relayontime_hour) checkonhour = true; //periksa jika jam sama dgn on time else if (timeinfo.tm_min < relayofftime_min && timeinfo.tm_hour == relayofftime_hour) checkonhour = true; //periksa jika jam sama dgn off time else checkonhour = false; } */ // cara 2 int timetotal = timeinfo.tm_hour * 100 + timeinfo.tm_min; if (rollover) { if ((timetotal >= relayontime) ¦¦ (timetotal < relayofftime)) checkonhour = true; else checkonhour = false; } else { if ((timetotal >= relayontime) && (timetotal < relayofftime)) checkonhour = true; else checkonhour = false; } return checkonhour; } void lcddisplay() //print lcd { lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(tempValue, 1); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(pHValue, 1); lcd.setCursor(10, 0); lcd.print(turbidityValue); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print(tdsValue); }

Kemudian koding dengan menggunakan MIT APP Inventor adalah sebagai berikut.

Untuk screen 1, di mana screen ini digunakan sebagai home dari aplikasi tersebut.

Gambar 2. Gambar screen 1

Penggunaan screen ini adalah sebagai layar untuk melanjutkan ke page selanjutnya dengan click button.

Kemudian untuk screen 2 adalah sebagai berikut

Gambar 3. Gambar inisiasi awal screen 2.

Gambar 3 merupakan inisiasi awal untuk mengambil URL dari Antares, dan header untuk menerima data dari server Antares menggunakan HTTP.

Gambar 4. Gambar screen 2 get_data from web.

Koding di atas adalah untuk mendapatkan data atau menerima data terakhir atau terbaru dari website Antares, dan mengubahnya menjadi temperature, pH, turbidity, dan TDS.

Gambar 5. Gambar screen 2 procedure, dan set screen.

Pada gambar 5 tersebut adalah koding untuk membuat check live measurement button tidak ter ceklis dan untuk set warna dari text setiap label pada screen tersebut, dan juga procedure untuk mengambil parsing data dari web.

Kemudian pada set screen adalah sebagai berikut

Gambar 6. Gambar set measurement screen.

Pada koding tersebut, url adalah untuk link Antares untuk mengirim data, secara HTTP.

Adapun design UI dari ketiga screen tersebut adalah sebagai berikut

Gambar 7. Gambar UI android.

- Hasil

Hasil pembuatan aquascape dan alat monitoring aquascape dapat terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 8. Gambar Awal aquarium.

Gambar 9. Gambar penyusunan awal aquascape

Gambar 10. Hasil jadi aquarium.

Gambar 11. Progress Alat monitoring.

Gambar 12. Penyusunan sensor

Gambar 13. Hasil jadi alat monitoring

Kemudian Adapun berikut hasil keluaran monitoring pada Antares website

Gambar 14. Gambar hasil penerimaan alat sensor di Antares.

Gambar 15. Gambar hasil set parameter untuk relay temperature dan jam.

- Daftar Pustaka

- https://aquascapinglove.com/learn-aquascaping/what-is-aquascaping/

- https://atlantis-aquatics.com/tds-meter/#:~:text=TDS%20%3D%20(60%2D75%20ppm,%2C%20algae%20treatment%20chemicals%2C%20etc.

- https://www.aquasabi.com/aquascaping-wiki_aquarium_cloudy-water